- ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐Wireshark抓dhcp包验证⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

- 路由器DHCP功能测试点

- DUT作为DHCP客户端

- DUT作为DHCP中继

- DUT作为DHCP服务器

DHCP Server

说明

Switch 配置

2号端口为镜像端口

5号端口为被镜像口

PC配置

PC上网方式设置为“静态IP”

1

Switch

5

2

DUT

PC

- DUT作为DHCP客户端，实际连接拓扑图如上，现验证“无中继场景时DHCP客户端首次接入网络”

- 抓包步骤如下

- 首先将DUT 上网方式设置为“静态IP”

- 开启wireshark，开始抓包

- 将DUT上网方式设置为“DHCP”

- 筛选dhcp包

- 当windows client的上网方式是DHCP时，可以通过命令行命令来触发dhcp

- ipconfig /release     #释放所有适配器ipv4地址租约，该命令执行完毕后client无ip地址

- ipconfig /release "以太网 3"   #释放指定网卡的ipv4地址

- ipconfig /release6

- ipconfig /release6 "以太网 3"

- #ipconfig命令执行后，client会向dhcp server发出请求租用一个ip地址，一般情况下会获得和原来一样的ip地址，只有原有地址被占用的情况下会获得新的ip地址

- #更新所有适配器ipv4、6地址租约

- ipconfig /renew

- ipconfig /renew6

- #更新指定适配器ipv4、6地址租约

- ipconfig /renew “以太网 3”

- ipconfig /renew6 “以太网 3”

- Discover报文分析：

- Broadcast flag:0，告知服务器，请使用单播方式和“我”通信

- Dst：255.255.255.255，该报文是以广播形式发送的

- Offer报文分析

- ①DHCP server以单播形式和DHCP client通信

- ②给Client分配的IP地址为：192.168.55.252，网关为：192.168.55.1，租期为12小时

- ③Client只收到了一个Offer

- Request报文分析

- ①广播发送，IP地址仍为0.0.0.0

- 如果环境中存在多个dhcp server给client发送offer报文，client一般会选择第一个收到的offer，然后广播通知所有dhcp server，告知它的选择

- Ack报文分析

- DUT作为DHCP客户端，实际连接拓扑图如上，现验证“DHCP客户端更新租期”

- 抓包步骤如下

- 1、登入DHCP Server管理界面，将DHCP租期设置为1小时

- 将DUT 上网方式设置为“静态IP”

- 开启wireshark，开始抓包

- 将DUT上网方式设置为“DHCP”，等待半小时

- 验证抓包，筛选dhcp包

- 验证租期，在该步骤下，DUT再次通过4报文交互获取IP地址，租期等信息

- 从抓的包中可以看出，新申请的IP租期确为1小时，续租时间为半小时。

- Wireshark继续监听，等待抓取DHCP客户端更新租期的报文，半小时后，以单播方式发送Request报文给服务器请求续租，DHCP服务器回应ACK表示续租成功

- DUT作为DHCP客户端，实际连接拓扑图如上，现验证“DHCP客户端重用曾经使用过的地址”

- 抓包步骤如下

- DUT 断电重启，重启DHCP服务，拔掉网线

- 开启wireshark，开始抓包

- 将DUT上网方式设置为“DHCP”

- 筛选dhcp包

尝试1中所有情况，DUT再次连接不会携带上次重用地址，依旧发生4报文交互，但分配的地址依旧是上次使用的IP地址

DHCP Server

说明

Switch 配置

2号端口为镜像端口

5号端口为被镜像口

PC配置

PC上网方式设置为“静态IP”

1

Switch

5

2

DUT

PC

- DUT作为DHCP客户端，实际连接拓扑图如上，现验证“DHCP客户端重用曾经使用过的地址”

- 抓包步骤如下

- DUT 断电重启，重启DHCP服务，拔掉网线

- 开启wireshark，开始抓包

- 将DUT上网方式设置为“DHCP”

- 筛选dhcp包

尝试1中所有情况，DUT再次连接不会携带上次重用地址，依旧发生4报文交互，但分配的地址依旧是上次使用的IP地址

- 断开DUT超过1小时后重连

- 超过租期重连的情况下，再次DHCP，依旧会发生四报文交互，但Discover报文携带Option 50，即客户端期望获取的IP地址

说明

DUT 配置

上网方式为DHCP

PC配置

PC上网方式设置为“静态IP”

ip冲突实验

DHCP Server

DUT

PC

- 步骤：1、DUT配置为DHCP，获得的ip地址为：192.168.55.252  2、在DUT再次续租之前，将PC的ip地址设置为192.168.55.252

- PC：ip地址分配不成功，查看分配的ip地址为：169.254.4.87

- IP地址169.254.x.x常用于网络配置出现问题时自动分配给计算机的地址，这一范围的IP地址为APIPA（自动私有IP寻址）地址。它使设备能够与同一子网内的其他计算机通讯，但不能连接外部网络。

- 详细描述：当计算机试图通过DHCP从网络服务器获取IP地址但失败时，操作系统会自动生成一个169.254.x.x范围内的IP地址。此措施保证即便没有获得网络管理员分配的IP地址，计算机在本地网络仍保持通信能力。

- 将DUT的ip地址释放：ifconfig eth0 0.0.0.0，该命令表示将eth0的IP地址设置为零，表示释放当前分配的IP地址，可通过ipconfig命令查看释放情况。

- PC静态配置：192.168.55.252

- DUT重新获取ip地址

PC：ip地址分配成功，查看分配的ip地址为：192.168.55.252

DUT：获得新地址，查看获得的ip地址为：192.168.55.122

原因：dhcp server并没有检测ip冲突的功能，而是dhcp client拿到dhcp server分配的ip地址后会进行冲突检测，若发现有ip冲突，则会向dhcp server发送Decline报文，告知其分配的ip不可用，请求重新分配ip。而server则会将此地址列为冲突地址。当服务器没有空闲地址可分配时，再选择冲突地址进行分配

- DUT作为DHCP中继，实际连接拓扑图如下，现验证“有中继场景时DHCP客户端首次接入网络”

DHCP Server

WAN口

说明

DUT 配置

LAN口为镜像端口

WAN口为被镜像口

PC配置

PC上网方式设置为“DHCP”

DUT

DHCP Relay

LAN口

DHCP Client

PC

目标：抓取DHCP Client和DHCP Relay之间的收发包以及DHCP Relay和DHCP Server之间的收发包

抓包步骤如下

- DUT配置DHCP中继

- 注明：本司路由器无DHCP中继功能，故此实验搁浅

- DUT作为DHCP服务器，实际连接拓扑图如下，现验证“无中继时为客户端分配IP”

DUT

PC

Internet

LAN口

WAN口

DHCP Client

DHCP Server

说明

DUT 配置

DHCP地址池：192.168.11.100~192.168.11.200

租期时长：20分钟

- 目标：抓取PC和DUT之间的DHCP数据包

- 抓包步骤

- 打开PC的wireshark，选定连接DUT的网口，点击开始捕获

- PC上网方式从“静态IP”切换为“DHCP”

- 等待一段时间后wireshark筛选DHCP数据包，查看抓包情况

- 如下图：四报文交互，均以广播形式发送，Discover报文携带上次使用的IP

- 期望IP分配成功，租期为20分钟

- 等待50%的租期时间，即10分钟后，单播申请更新租期

- ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐Wireshark抓pppoe包验证⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

- 路由器PPPoE功能测试点

- DUT作为PPPoE客户端

- DUT作为PPPoE服务器

PPPoE Client

PC

DUT

Switch

说明

Switch配置

恢复默认设置，不设置镜像端口

DUT 配置

LAN2口为镜像端口

WAN口为被镜像口

PPPoE Server

1号口

2号口

WAN口

LAN2口

目标：抓取DUT拨号的包，即WAN口的收发包

抓包步骤如下：

- DUT工作在路由模式，配置端口镜像

- Wireshark选择正确的网络接口，开始捕获

- DUT进行PPPoE拨号

- 筛选出”pppoe”的包

- 结果分析

- PPPoE协商过程分为三阶段：Discover，Session，Teminate

- 如上图所示

- Discover阶段：PADI、PADO、PADR、PADS

- Session阶段：LCP阶段主要完成建立、配置和检测数据链路连接，完成这个阶段即协商成功

- Session阶段：CHAP阶段进行认证工作，认证协议类型由LCP协商结果决定

- Session阶段：认证成功后，PPP进入NCP阶段。NCP是一个协议族，用于配置不同的网络层协议，常用的是IP控制协议（IPCP），它负责配置用户的IP和DNS等工作

- Terminate阶段：进入PPPoE Session阶段后，PPPoE Client和PPPoE Server都可以通过发送PADT报文的方式来结束PPPoE连接。PADT报文可以在会话建立以后的任意时刻单播发送。在发送或接收到PADT后，就不允许再使用该会话发送PPP流量，即使是常规的PPP结束数据包也不允许发送。

- ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐Wireshark抓DNS包验证⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

- 路由器DNS功能测试点

- DUT作为DNS客户端

- DUT作为DNS中继

- DUT作为DNS服务器

DNS Server

192.168.55.1

192.168.55.252

WAN口

说明

DUT 配置

LAN3口为镜像端口

WAN口为被镜像口

DNS Client

DUT

192.168.11.1

LAN3口

192.168.11.101

PC

目标：DUT作为DNS客户端，在PC上抓取DUT与DNS Server交互的DNS报文

- DUT工作在路由模式，配置端口镜像

- Wireshark选择正确的网络接口，开始捕获

- 在DUT上执行“wget http://www.baidu.com”的命令，该命令表示访问百度首页并下载该页面到本地

- Wireshark筛选出”DNS && ip.addr==192.168.55.252 ”的包

- 根据以下抓到的信息可以看到，DUT发起了两次DNS解析，分别解析了域名“baidu.com”的IPv4地址和IPv6地址

- DNS中继

- 当DNS服务器的IP地址发生变化时，用户网络中每个DNS客户端上的配置都需要改变，这样工作量极大并且容易出错。此时，可以通过部署DNS中继解决该问题。DNS客户端上配置DNS中继的IP地址，DNS服务器的IP地址在DNS中继上配置。之后，DNS客户端会将DNS请求报文直接发送给DNS中继，由DNS中继将收到的DNS请求报文转发至DNS服务器。由此，当DNS服务器的IP地址发生变化时，仅需改变DNS中继上的配置即可，简化了网络管理。DNS中继的工作原理如下图所示。

- DNS中继的工作原理

- DNS客户端将DNS请求报文发送给DNS中继，即请求报文的目的地址为DNS中继的IP地址。

- DNS中继收到请求报文后，将报文转发给DNS服务器，通过DNS服务器进行域名解析。

DNS Server

192.168.55.1

说明

DUT 配置

LAN3口为镜像端口

WAN口为被镜像口

192.168.55.252

DNS 中继

DUT

192.168.11.1

DNS Client

PC

192.168.11.101

目标：DUT作为DNS中继，抓取DUT与DNS Server交互，PC与DUT交互的DNS报文

- DUT工作在路由模式，配置端口镜像

- Wireshark选择正确的网络接口，开始捕获

- 在PC上访问“http://www.tencent.com”的命令

- Wireshark筛选出”DNS && ip.addr==192.168.55.252 ”的包

- PC和DUT的交互包

- DUT和DNS Server的DNS交互包

- DNS查询包：PC发给DUT，DUT发给DNS Server

- DNS回应包：DNS Server发给DUT，DUT发给PC

Internet

说明

DNS Server

DUT

192.168.11.1

DNS Client

192.168.11.101

PC

目标：DUT作为DNS Server，抓取PC与DUT交互的DNS报文

抓包步骤

- DUT工作在路由模式

- Wireshark选择正确的网络接口，开始捕获

- 在PC上访问“http://www.taobao.com”的命令

- Wireshark筛选出”DNS && ip.dst==192.168.11.1/192.168.11.101 ”的包

- ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐Wireshark抓ICMP包验证⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

- 路由器ICMP功能测试点

- DUT的ping功能

- DUT的tracert功能

- ICMP并不是高层协议，而是IP层的协议，ICMP报文封装在IP数据报中，作为其中的数据部分

首部

数据部分

Internet

192.168.55.252

说明

DUT配置

WAN口为被镜像端口

LAN口为镜像端口

DUT

192.168.11.1

192.168.11.101

PC

目标：测试DUT的ping功能

- DUT工作在路由模式，并配置端口镜像，使得PC可以监控DUT-WAN口的数据包

- Wireshark选择正确的网络接口，开始捕获

- 在DUT管理网页上，测试ping功能（ping tencent.com）；在DUT控制端口执行”ping 192.168.10.4（到该地址有环）”

- Wireshark筛选出”icmp && ip.addr==192.168.55.252 ”的包

- 抓取回送请求报文和回答报文，类型为8、0

- 抓取差错报告报文--时间超过，所构造的目的地址有环

目标：测试DUT的tracert功能

- DUT工作在路由模式，并配置端口镜像，使得PC可以监控DUT-WAN口的数据包

- Wireshark选择正确的网络接口，开始捕获

- 在DUT管理网页上，测试tracert功能（tracert  tencent.com）；在DUT控制端口执行”traceroute 192.168.10.4（到该地址有环）”

- Wireshark筛选出”icmp && ip.addr==192.168.55.252 ”的包

- 在执行traceroute路由追踪命令的时候，检测发出数据包的主机到目标主机之间所经过的网关数量的工具。traceroute的原理是试图以最小的TTL（存活时间）发出探测包来跟踪数据包到达目标主机所经过的网关，然后监听一个来自网关ICMP的应答。

- 原理：程序利用增加存活时间（TTL）来实现其功能。每当数据包(3个数据包包括源地址，目的地址和包发出的时间标签)经过一个路由器，其存活时间就会减1。当其存活时间是0时，主机便取消数据包，并传送一个ICMP（Internet控制报文协议。它是TCP/IP协议族的一个子协议，用于在IP主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。这些控制消息虽然并不传输用户数据，但是对于用户数据的传递起着重要的作用。） TTL数据包给原数据包的发出者。

- traceroute程序完整过程：首先它发送一份TTL字段为1的IP数据包给目的主机，处理这个数据包的第一个路由器将TTL值减1，然后丢弃该数据报，并给源主机发送一个ICMP报文（“超时”信息，这个报文包含了路由器的IP地址，这样就得到了第一个路由器的地址），然后traceroute发送一个TTL为2的数据报来得到第二个路由器的IP地址，继续这个过程，直至这个数据报到达目的主机。

- ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐Wireshark抓ARP包验证⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

- 路由器ARP功能测试点

- DUT的ARP功能

Router

192.168.55.1

e0:48:d8:08:41:ef

192.168.55.252

88-6E-DD-37-75-2C

说明

DUT配置

WAN口为被镜像端口

LAN口为镜像端口

DUT

192.168.11.1

88-6E-DD-37-75-2D

192.168.11.101

97:88 (a4:ae:12:f3:97:88)

PC

- 目标：PC（192.168.11.101）和Router（192.168.55.1）通信以及PC与192.168.55.74（不可达），抓取PC与DUT，DUT与Router之间的ARP数据包

- 步骤

- DUT工作在路由模式，并配置端口镜像，使得PC可以监控DUT-WAN口的数据包

- Wireshark选择正确的网络接口，开始捕获

- 访问目的IP

- 筛选ARP包并分析

- 查看PC、DUT的ARP表项

- 由ARP表信息可以看出，PC拥有到DUT的动态ARP表项，而DUT拥有Router的动态ARP表项

- 预设：根据理论知识，若PC与Router通信（不在一个网段），则会经历PC广播纠正：arp表里有网关的mac地址，故应该是单播；若没有mac地址才是广播。到DUT（PC的网关），DUT广播到Router（DUT网关）

- PC会查找ARP表，若找不到目的IP的MAC地址，于是查询ARP，ARP缓存也没有该IP的MAC地址信息，而且通过子网掩码计算不是本网段，跨网段就需要找网关，查询ARP表内没有网关的MAC地址，则广播查找（此时查找的目的IP是网关的IP）；若有则直接封包发送；

- 根据理论知识可知，PC会定期向DUT发送老化探测报文，即ARP请求报文，同理，DUT也会，并且这种老化探测报文跟设置的老化参数（老化超时时间、老化探测次数和老化探测模式）有关，即缺省情况下，设备只在最后一次发送ARP老化探测报文是广播模式，其余均为单播模式发送

- 因此，整个通信过程会变成

- 1、PC会发送ARP请求报文，请求网关DUT的IP地址对应的MAC地址，但由于本机有该缓存且动态维护着，故抓不到PC广播的ARP数据包，只有PC发给DUT的老化探测报文，此为单播(最后一次老化探测为广播)

- 2、DUT与Router在同一个网段，且本地有相关表项，直接交付

- 抓包结果如下：

- PC发给DUT的老化探测报文：

- DUT发给Router的老化探测报文（单播和广播）：

- PC访问192.168.55.74，则PC先发给DUT，由DUT去完成查找目的MAC地址的功能，由于DUT没有该目的地址的表项，故广播发送

- ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐Wireshark抓IP包验证⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐